三门县宏昌公路养护工程有限公司压路机采购

主要技术参数及要求（修改后）

| 序号 | 招标技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 设备要求 |
| 1.1 | 用于市政工程、高等级公路的建设及大中小修养护作业中各种材料的基础层、沥青层的压实作业。 |
| 1.2 | 要求国际知名品牌。 |
| 二 | 重量 |
| ▲2.1 | 机器总重量≥2800kg |
| 2.2 | 前钢轮/后胶轮动线压力≥11.00kg/cm。 |
| 2.3 | 前钢轮/后胶轮荷重≥1500kg/1200kg |
| 三 | 主要尺寸参数 |
| ★3.1 | 前钢轮宽度≥1200mm |
| ▲3.2 | 前轮钢板厚度≥13mm |
| ▲3.3 | 外侧最小转弯半径≤3800mm |
| ★3.4 | 轴距≥1600mm |
| ★3.5 | 钢轮直径≥600mm |
| 3.6 | 运输外形尺寸（长*宽*高）：由投标人自行填写 |
| 四 | 行走特性 |
| 4.1 | 行驶速度：0-11Km/h |
| 4.2 | 爬坡能力（无振动）≥21° |
| 五 | 发动机：由投标人自行填写 |
| ★5.1 | 额定功率/转速≥22.0kw/2600r/min |
| 5.2 | 冷却方式：水冷 |
| 六 | 压实方式 |
| ★6.1 | 振动频率≥50.00Hz |
| 6.2 | 振动力≥29KN |
| 6.3 | 振幅≥0.29mm |
| 6.4 | 振动驱动方式：液压驱动 |
| 七 | 转向系统 |
| 7.1 | 转向系统型式：铰接摆动式 |
| 7.2 | 转向方式：全液压 |
| 7.3 | 转向角/摆动角≥ ±35°/±4 ° |
| 八 | 制动系统 |
| 8.1 | 驻车/安全制动方式：液压式/机械式。 |
| 8.2 | 行走制动方式：液压式。 |
| 九 | 喷水系统 |
| 9.1 | 水喷淋方式：高压式。 |
| 9.2 | 流量控制：可变。 |
| 9.3 | 前轮喷水/后胶轮喷油系统型式：2套独立。 |
| 十 | 容量 |
| 10.1 | 燃油箱容量≥40L。 |
| 10.2 | 水箱总容量≥180L。 |
| 十一 | 其他配置要求 |
| 11.1 | 操作控制系统：中央集成电路板。 |
| 11.2 | 车架型式：铰接。 |
| 11.3 | 配备前后照明系统、工作照明系统、闪烁示警灯、各类故障报警装置、防滚翻保护装置、驾驶位遮阳棚等。 |
| 11.4 | 设备验收后质保期内，中标人负责因设备本身导致的各种故障的免费技术服务和维修。 |
| 11.5 | 设备的验收在买方的工地进行，设备满足合同中规定的各项技术规格、指标和性能要求，符合厂家提供的正式技术文件的说明，所有调试及验收测试已进行完毕，形成书面报告后签署验收协议。如是原装进口机器的海关报关证明及原产地证明材料。 |
| 11.6 | 投标人在接到要求维修服务的6小时内能及时到达施工现场，易损件48小时内到达公司驻地，其它零配件3天内到达公司驻地），到货半年左右巡回检查保养一次。 |
| 11.7 | 厂家须承诺先维修后付款，请详细列出质保期外的维修项目、收费标准、服务承诺及浙江地区用户的维修服务点和联系方法等。 |
| 11.8 | 免费质保期：不得低于1年。 |
| 11.9 | 培训：卖方应负责在工厂或现场对买方操作和维修人员进行技术培训。 |
| 11.10 | 所有设备必须是全新的。 |