目    录

第一章  竞争性谈判采购

第二章　供应商须知

第三章　谈判内容

第四章  政府采购合同主要条款指引

第五章  响应文件格式附件

第一章 竞争性谈判公告

根据相关规定,受招标人委托，现就三门县传媒中心（三门县广播电视台）信息安全采购项目进行竞争性谈判，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：三拓展-2021-026号

二、竞争性谈判项目概况：

| 序号 | 采购项目 | 合同履约期限 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三门县传媒中心（三门县广播电视台）信息安全采购 | 合同签订后15天内完成供货、安装调试，同时申请验收工作。 | 24万元 | 21.98万元 |

三、合格供应商需符合以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及其他法律、行政法规规定的对投标主体的要求；

2、本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的方式、时间：

1、招标文件将于公告发布之日起在三门县公共资源交易中心 “网址：http://jyzx.sanmen.gov.cn/”上发布并供下载，招标文件以书面为准。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费。

五、招标答疑会：

无。

六、投标截止及开标时间、地点：

1．投标文件递交的截止时间：2021年9月16日15时00分，地点：三门县海游镇交通路327号5楼（台州正听工程项目管理有限公司）

2．逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

七、投标保证金：

1、担保金额：不低于4000元。

2、投标保证金缴纳方式：现金在开标前与投标文件一起提交。

八、相关注意事项：

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日起7个工作日内且应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向招标人和代理机

构提出同一环节的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意或者招标人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。

九、公告发布网址：三门县公共资源交易中心（http://jyzx.sanmen.gov.cn/）。

十、联系方式：

（一）采购代理机构

项目联系人：叶青青   联系电话：0576-83231100

（二）招标人（受理招标文件相关质疑及答复）

招标人名称：三门广电网络有限公司

联系人：陈锦坤 电话：18906551765

（三）监督管理部门（上级主管部门）

名   称：三门县传媒中心

电     话：0576-83519966

三门广电网络有限公司

三门县传媒中心

台州正听工程项目管理有限公司

2021年09月08日

第二章　供应商须知

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合谈判公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2021年9月16 日15:00 地点：三门县海游镇交通路327号5楼（台州正听工程项目管理有限公司） |
| 4 | 谈判保证金 | 无 |
| 5 | 履约保证金 | 无 |
| 6 | 实质性条款 | 技术参数是实质性条款，谈判响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 7 | 解释权 | 本谈判文件解释权属于采购人 |
| 8 | 补充条款 | 竞争性谈判响应文件正本1份、副本2份，（本项目为纸质投标） |

一 、总  则

- 适用范围

- 本谈判文件适用于本次项目的谈判、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织集中采购机构或采购代理机构。

2、采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、谈判供应商：是指向采购组织机构提交谈判响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

- （三）谈判费用

1、不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（谈判文件有相关规定除外）。

2、 本项目代理费由中标单位支付，收费金额为6000元，供应商报价时自行考虑，代理费在收到中标通知书前付清。

（四）特别说明

1、供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除谈判文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以谈判文件为准。谈判供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目谈判结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所投产品、谈判文件技术参数与谈判需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、供应商不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、谈判响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。

二、谈判响应文件

（一）谈判响应文件的组成

- 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件将被拒绝。

- 谈判响应文件的组成

供应商应仔细阅读谈判采购文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件。

1、资格证明内容的组成：

- 谈判声明书（附件1）；

- 授权委托书（法定代表人亲自办理谈判响应事宜的，则无需提交)（附件2）；

- 供应商情况介绍（附件3）；

- 项目实施人员一览表（附件4）；

- （5）提供有效的营业执照复印件；如事业单位参加投标的，则提供有效的《事业单位法人证书》复印件；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(根据项目性质提供)；

（7）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件（投标供应商特定条件中有要求的必须提供），以及需要说明的其他资料。

- （8）投标产品描述及相关资料：

- 设备清单（均不含报价）。

2、报价内容的组成

首次报价一览表（附件5）；

2.1 供应商必须就所竞标的全部内容作完整报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。每轮报价均应是唯一报价，且成交时以其最终报价为成交价格。

- 谈判响应文件的制作、封装及递交要求

1、谈判响应文件的制作要求

（1）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或全权代表盖章或签字。

（2）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（3）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（4）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

三、谈判保证金     /

四、谈判

（一）谈判程序

1、谈判项目负责人准时组织谈判；

- 2、谈判的顺序，由谈判小组对各供应商进行资格审查、报价通过，评审三分之二谈判小组成员通过后，进入下轮报价谈判。

- 3、开展谈判，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行谈判，谈判的内容主要有技术规格、价格、售后服务、合同草案，包括当事人的权利和义务、履约期限和方式、资金支付要求、验收标准等。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

- 4、在谈判小组与各谈判供应商进行了相同轮次的谈判后（本次谈判共2轮，第1轮报价保密），为了更好地实现采购目标，谈判小组可以适当调整谈判文件，但涉及实质性变动的，以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

- 5、谈判小组在谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内报出最终价格。超过规定时间提交的报价作无效处理。

- 6、超过上限价的作为无效标处理。

7、在谈判内容不变的情况下，最终报价不能高于首次报价和上限价，高于首次报价和上限价的将作为无效标处理（如遇相同最低报价，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位）。

（二）澄清问题的形式

谈判人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

（三）错误修正

谈判响应文件报价出现前后不一致的，除谈判采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.谈判响应文件中首次报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

2.谈判响应文件中报价的货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；终止谈判。

（四）供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止谈判

1.未按照谈判文件的组成要求编制谈判响应文件。

3.不具备谈判文件中规定的资格要求的。

4.谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将与其终止谈判。

7.报价超过谈判文件中规定的预算金额/最高限价。

8.主要性能参数指标负偏离1项（含）以上的。

9.谈判响应参数未如实填写，完全复制粘贴采购参数的。

10.谈判响应文件提供虚假材料的。

11.不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

12.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

13.不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

14.不同供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

15.不同供应商的谈判响应文件相互混装；

16.不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出；

17.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判采购文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

（五）有下列情况之一的，本次谈判终止

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致谈判工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和谈判文件规定的其他导致谈判结果无效的。

（六）谈判原则和办法

1、谈判原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、谈判办法：本次谈判方法采用最低评标价法（或最低价法）。经谈判小组综合审定全部满足谈判文件实质性要求的供应商进入最终价格谈判，取最低报价的合格供应商为成交供应商,如遇相同最低报价，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位。

（七）评审过程的监控

本项目评审过程实行全程监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其谈判响应被拒绝。

五、谈判结果确定

1、确定成交供应商。谈判小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。采购人在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

六、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自成交通知书发出之日起30个日历日内，按照谈判采购文件确定的合同文本签订合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购金额等实质性内容的协议。

3、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

第三章谈判需求

第一节  技术需求

一、防火墙

| 指标项 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 采用多核网络专用架构，使用64位MIPS多核处理器，非X86多核架构或ASIC架构 |
| 产品规格 | 标准1U专用千兆硬件平台，交流双电源，硬盘≥500G |
| 网口数量 | 6*GE电口，2*千兆光口； |
| 性能 | 设备最大吞吐量≥4Gbps；最大并发连接数大于150万，每秒新建HTTP连接数大于4万。 |
| NAT | 支持支持源NAT、目的NAT、静态NAT、NAT44；支持FTP、H323、PPTP、RTSP、SIP、TFTP等应用协议ALG |
| 路由支持 | 支持静态路由、动态路由、ISP路由；支持基于入接口、源地址、目标地址、用户、服务、应用、时间、域名的策略路由；ISP路由支持内置联通、电信、教育网、移动等ISP服务商地址列表，并支持运营商地址自定义 |
| 链路负载均衡 | 支持基于7元组、域名的链路负载均衡策略，负载算法支持优先级和权重；支持过载保护、会话保持和健康检查，会话保持可实现用户的访问请求均分配至同一出口 |
| 服务器负载均衡 | 支持5元组的服务器负载均衡策略，负载算法支持权重、源地址散列+权重；支持服务器健康检查和会话保持 |
| DNS代理 | 支持DNS透明代理功能，代理算法包括：优先级、权重和流量 |
| IPv6支持 | 支持配置基于IPv6地址的安全策略，并在一条策略中可同时启用入侵防御、反病毒、URL过滤、应用识别等安全功能 |
|  | 支持6to4、ISATAP、IPv6手工等IPv6隧道技术 |
| VRF | 接口默认属于root，创建VRF后可把接口添加到VRF内，一个接口只能属于一个VRF；不同VRF下的接口可以配置相同的IP地址；支持VRF的静态路由 |
| 双机热备 | 支持路由模式、透明模式的HA高可靠性部署，可工作于主备、主主模式，会话、用户、配置可实时同步；HA高可靠性部署支持接口联动，链路探测 |
| 访问控制 | 支持一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、URL过滤、应用过滤、会话老化时间、终端过滤等高级访问控制功能（提供相关功能证明） |
| 用户认证 | 支持本地认证、Radius认证、LDAP认证 和LDAP用户同步 |
| 流量管理 | 支持基于地址、用户、服务、应用、时间等匹配条件进行流量控制；并支持配置保障带宽、最大带宽、每IP带宽、每用户带宽、带宽优先级等QoS动作（提供相关功能证明） |
|  | 支持带宽动态调整技术，带宽繁忙通道支持动态借用空闲通道的带宽，避免带宽浪费 |
| 网络攻击防护 | 支持防ARP欺骗、ARP flood攻击防御 |
|  | 支持IPv4、IPv6双协议栈异常包攻击防御，攻击类型至少包含：Ping of Death、Land-Base、Tear Drop、TCP flag、Winnuke、Smurf、IP选项、IP Spoof、Jolt2等 |
|  | 支持扫描攻击防御，可基于设定的阈值识别扫描，并自动对发起扫描的主机进行限制 |
|  | 支持基于目的IP和接口的SYN、UDP、ICMP、DNS等flood攻击防御 |
| IPSec VPN | 支持的算法有DES、3DES、AES128、SM2、SM3、SM4等，支持预共享密钥、数字证书、国密证书方式建立隧道（提供相关功能证明） |
|  | 支持GRE隧道，支持GRE over IPSec VPN |
| SSL VPN | 支持自定义资源类型，可定义发布的协议和端口，资源支持导入导出，可快速完成配置；支持自定义门户页面中的标题、logo和公告内容 |
|  | 支持SSL VPN用户防暴力破解功能，可根据用户和IP设置防护阈值 |
|  | 支持SSL VPN账号与VPN资源唯一绑定，针对拨入用户设置拨入时间段和强制下线时间，精细管控用户访问权限 |
|  | 支持私接用户的PPPoE账号展现，支持状态监控、解锁操作，支持基于用户、MAC、终端数量的监控和搜索 |
| PKI | 支持X.509 V3数字证书；支持CER/PEM/PKCS12多种证书编码；支持内置CA，为其他设备或移动用户签发证书；支持本地CA根证书、根私钥的更新；支持在线CRL列表 |
| 会话管理 | 支持基于IP的会话限制和每秒新建限制 |
|  | 实时显示当前会话数和历史1小时、1天、1周会话数；支持基于会话的源地址、目的地址、目的端口的排名统计（提供相关功能证明） |
| 策略分析 | 支持策略分组，每条策略添加到一个策略组，便于管理员区分化管理和运维 |
| 安全分析 | 具备对检测到的攻击行为按照攻击源地址的地理位置进行威胁信息展示，并支持将攻击源地址一键加入到黑名单的操作（提供相关功能证明） |
| 系统日志 | 支持本地日志记录和远程日志输出，SYSLOG日志支持同时发给多个日志服务器 |
| 业务告警 | 支持基于设备健康状态，业务信息等维度的邮件等方式告警 |
| 统计报表 | 支持每天、每周、每月生成报表，报表支持本地保存、下载、FTP服务器上传、邮件发送；支持自定义报表模板，模板下默认支持设备健康状态、数据统计、网络质量、网络安全等模块 |
| 系统维护 | Web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具；可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析（提供相关功能证明） |
|  | 支持通过ICMP、TCP、DNS等协议实现对链路可用性的多重健康检查，并支持统计探测目标的成功率和延时 |
|  | 支持三权管理方式，包括账号管理员、权限管理员、审核员，各管理员权限制约；权限管理员支持分配权限，可细致分配界面中每一个模块的读写权限（提供相关功能证明） |
|  | 支持管理员双因子认证 |
| 配置管理 | 支持中英文Web界面管理及命令行管理，支持基于SSL协议的远程安全管理 |
|  | 支持通过集中管理平台进行集中管理，包括统一状态检测、配置下发、配置自动备份，版本升级、特征库升级、日志收集 |
|  | 支持U盘零配置上线，设备端无需预配置，将U盘插入设备USB接口中，即可实现快速上线实施 |
|  | 支持SNMPv1、v2、v3版本，支持跨三层自学习MAC地址 |
|  | 支持多配置切换，配置文件之间相对独立，灾备场景可快速恢复业务 |
| ▲产品资质 | 具备公安部颁发的防火墙《计算机信息系统安全专用产品销售许可证（增强级）》 具备中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书（增强级）》 具备中国国家版权局颁布的《计算机软件著作权证书》 具备国家保密科技测评中心颁布的《涉密信息系统产品检测证书》 具备全球IPv6测试中颁布的《IPv6 Ready Phase 2证书》 具备中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电信设备进网许可证》 |
| ▲保修 | 三年原厂硬件质保和软件升级服务，开通IPS,防病毒和上网行为管理功能，特征库三年免费升级 |

- 日志审计

| 技术指标 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 4个工作口，2个管理口，1个console口 内存：8GB，磁盘：2TB，双电源 |
| 处理性能 | 支持审计30个日志源； 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：2000EPS； 峰值处理能力（每秒日志解析能力EPS）：4000EPS。 |
| 日志收集 | 支持Syslog、SNMP Trap、OPSec、FTP协议日志收集； 支持使用代理(Agent)方式提取日志并收集； 支持目前主流的网络安全设备、交换设备、路由设备、操作系统、应用系统等； |
| 日志分析 | 可以以日志等级进行过滤； 支持对收集到的重复的日志进行自动的聚合归并，减少日志量； 支持对收集到的日志进行解析（标准化、归一化） 可对日志进行细粒度解析； 支持基于内存的实时关联分析，跨设备的多事件关联分析； |
| 日志备份 | 可设置日志存储备份策略。包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比；支持保存日志180天以上。 |
| 日志查询 | 支持B/S模式管理，支持SSL加密模式访问； 支持按日期、时间、设备类型、日志类型、日志来源、威胁值、源地址、目的地址、事件类型、时间范围、操作对象、技术方式、技术动作、技术效果、攻击类型、地理城市等参数进行过滤查询； 支持用任意关键字对所有事件进行高性能全文检索； 支持可指定多个查询条件进行组合查询； |
| 告警功能 | 可预设置安全告警策略； 支持数据阀值设置，超过阀值将产生告警； 可以通过邮件、短信和屏幕显示进行告警； 支持自动防止报警信息在短时间内大量发送(告警抑制)； 具备报警合并和在一个时间段内抑制报警次数的能力。 |
| 综合查询及报表管理 | 内置合规性报表1000+种，内置SOX、ISO27001、WEB安全等解决方案包，提供截图证明；内置完善的等级保护合规报表 |
| 产品资质 | 产品获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证。 产品获得中国信息安全认证中心颁发的《IT产品信息安全认证证书》 产品支持IPV6并提供相应证书 |
| ▲保修 | 三年原厂硬件质保和软件升级，本次配置不低于30个日志源审计授权，日志存储时间6个月以上 |

- 数据库审计

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 产品资质 | ▲具备公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，数据库安全审计-增强级 |
|  | 产品通过国家信息安全认证中心3C认证检测，级别增强级以上，提供证书复印件； |
|  | 具备国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发的《涉密信息系统产品检测证书》 |
|  | 具备国家信息安全测评中心颁发的信息技术产品安全测评EAL3+证书 |
| 硬件指标 | 系统：产品采用专用工控机硬件架构，非普通PC服务器， MTBF(平均故障间隔时间)≥65000小时； 系统启动采用CF卡加硬盘方式，保证稳定可靠不可篡改。 处理器：Intel高性能CPU； 内存：≥8GB DDR3 1600Mhz； 硬盘可用容量：≥2TB; 冗余双电源 网络端口：支持监听接口扩展；配备至少2个千兆电口管理口； 支持千兆网络环境下的监听能力，配备至少4个千兆业务电口; |
| 处理能力 | 审计性能：能够稳定、流畅地同时支持4个数据库数审计能力，不会产生漏审； 峰值处理能力：≥2000条/秒; 审计日志检索能力：≥1500万条/秒； |
| 部署方式 | 旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计 支持分布式部署，管理中心可实现统一配置、统一报表生成、统一查询； 管理中心和探测器都可存储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展； 管理中心和探测器直接的数据传输速率、时间、端口都可自定义 |
| 协议支持 | 支持Oracle、SQL-Server、DB2、Informix、Sybase、MySQL六种主流数据库审计； 支持PostgreSQL、HANA、Teradata、Cache、人大金仓、达梦、南大通用数据库审计；(提供功能截图)； 支持MongoDB、Hbase非关系型数据库审计； 支持主流业务协议 HTTP、Telnet、FTP、SMTP、POP3、DCOM； 支持对各种协议自动识别编码及在web界面手工配置特定编码 |
| 审计功能 | 支持数据库操作类、表、视图、索引、存储过程等各种对象的所有SQL操作审计 支持跨语句、跨多包的绑定变量名及绑定变量值的审计 |
| 智能发现 | 自动识别流量中存在的数据库，也可通过扫描发现网络中的数据库； |
| 应用关联 (三层关联) | 支持通过部署agent实现java web环境100%准确关联（提供功能截图）；支持旁路自动学习三层审计关联功能 |
| 安全审计 | 支持审计记录中敏感数据的模糊化处理，内置常见敏感数据掩码规则，支持自定义 内置安全特征库不少于300条，如SQL注入、缓冲区溢出等； 可自定义审计规则，审计规则至少支持18个条件； 规则各条件之间支持与或非逻辑关系； 告警数量需支持最大告警数量限制，超过告警阈值之后便不告警； 告警查询应支持根据登陆用户、客户端工具名、客户端IP、规则进行归并分析，能详细展示每类告警占总告警数量百分比，便于告警分析处理 |
| 审计查询 | 查询条件易于使用，审计查询条件均为非正则表达式形式进行 支持采用部分匹配模糊查询方式检索审计日志 支持基于数据库访问日期、时间、源/目的IP、来源、数据库名、数据库表名、字段值、数据库登陆账号、SQL关键词、数据库返回码、SQL响应时间、数据库操作类型、影响行数等条件的审计查询； |
| 统计报表 | 系统提供内置多种报表模板库，内置的报表不少于35种； 报表支持严格按照塞班斯（SOX）法案、等级保护标准要求生成多维度综合报告； 支持按照数据库访问行为生成报表，智能识别帐号的增删、权限变更、密码修改、特权操作等行为； 支持按照时间曲线统计流量、在线用户数、并发会话、DDL操作数、DML操作数、执行量最多的SQL语句等报表； 支持性能分析，准确提炼出SQL语句执行频率和执行时间异常的报表； 支持Word、PDF、ppt等格式的报表导出； 支持报表自定义，自定义的条件不少于20个； |
| 模型分析 | 可通过行为轨迹图方式展示数据库访问行为；（提供产品功能截图）； 可基于账号、IP地址、访问权限、客户端工具等维度对行为模型做钻取分析、变更分析，对学习的安全基线以外的行为自动智能的进行告警； 可以自动对比不同时期的行为模型，以区分其审计日志数趋势、用户、IP地址、工具、访问权限的差异情况； |
| 数据管理 | 支持根据保留天数和占用百分比自动清理最早的数据； 提供审计策略和系统配置信息的单独导入、导出功能； |
| 系统管理 | 支持用户界面告警、Syslog、SNMP、邮件、短信、ftp六种方式告警； 采用B/S架构管理，支持中英文两种管理界面 支持系统安全配置（会话锁定、超时退出、IP地址访问控制、密码复杂性管理、验证码登陆等措施） 支持NTP时间同步、SNMP(v1、V2、V3)网络管理协议 |
| 故障排错 | 系统内置独立的故障排错系统，支持一键导出系统调试日志，一键检测服务、许可证、流量等常见故障；支持流量分析功能，包括抓包、包内容查看、自动探测sql语句等； |
| 厂家资质 | 原厂商应为网络安全应急服务支撑单位（国家级），提供相关证明材料； |
|  | 原厂商应为中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位，提供相关证明材料； |
|  | ▲原厂商应具备中国信息安全测评中心颁发的“信息安全服务资质证书”（安全工程类三级），提供证书复印件； |
|  | 原厂商具有软件能力成熟度模型集成CMMI5认证 |
| ▲保修 | 三年原厂硬件质保和软件升级，本次配置不低于3个数据库审计授权 |

- 网络版防病毒

- 产品能够实时监控并清除来自各种途径的病毒、木马、蠕虫、恶意软件、勒索软件、黑客工具等；

- 在进行产品安装部署时，无需对主机进行重启操作，避免因为主机重启从而导致对用户应用系统造成经济损失及影响

- 客户端支持的操作系统：

•	Windows XP Professional（x64）SP2版

•	Windows Vista Business、Enterprise、Ultimate、Home Basic、Home Premium、Business for Embedded Systems、Ultimate for Embedded Systems（x86/x64）SP2版

•	Windows 7 Home Basic、Home Premium、Ultimate、Professional、Enterprise、Professional for Embedded Systems、Ultimate for Embedded Systems、Thin PC（x86/x64）包括或者未包括SP1版

•	Windows 8/8.1 Standard、Professional、Enterprise（x86/x64）版

•	Windows 10 Home、Professional、Education、Enterprise（x86/x64）版

•	Windows Server 2003和Windows Server 2003 R2（x86/x64）SP2版

•	Windows Server 2008（x86/x64）SP2版

•	Windows Server 2008 R2（x64）SP1版

•	Windows Server 2012 和Windows Server 2012 R2 (x64)版

•	Windows Server 2016 (x64)版

- 支持多种安装方式，至少包括下载安装、远程安装、共享安装、Web安装、脚本登录安装和域组策略安装，支持通过管理控制台方式进行远程安装，支持通过WEB方式进行远程安装。

- 支持对压缩包文件进行扫描，并对常用压缩格式文档中的病毒能有效的进行实时检测和处理。支持主流存档和压缩格式的扫描，包含rar、zip、cab、arj等压缩格式的病毒做到包内实时清除；

- 防病毒软件必须具备个人防火墙功能,有效阻止各种恶意威胁，对存储在计算机中的个人数据进行实时保护。

- 扫描策略必须包含清除、隔离、删除、更名、不予处理以及拒绝访问等处理措施，以保证对于文件多种操作的选择性；（提供功能截图加原厂盖章）

- 支持云安全扫描和传统病毒码扫描两种运行方式；

- 具备病毒爆发防御功能。当最新病毒爆发时，可在病毒代码未完成之前自动对企业网络中的病毒传播端口、共享等进行关闭，切断病毒传播途径，预防最新病毒的攻击

- 具备Web信誉评估功能，包含HTTPS通信扫描，结合云安全架构自动识别并屏蔽恶意站点，阻止病毒自动更新

- 支持对USB、软驱、光驱、网络共享的使用权限进行控制；

- 为适应配置低的终端需求，不影响生产办公，终端在进行手动以及预设扫描是必须可以设置扫描时CPU占用比例，分高、中、低三个级别；（提供产品界面截屏并加原厂盖章）

- 具有病毒日志查询与统计功能，可以随时对网络中病毒发生的情况进行查询统计，统计显示饼状图、柱状图等，能按时间（日、周或任意时间段）、按IP地址、机器名、按病毒名称、病毒类型进行统计查询，并能将查询统计结果打印或导出。

- ▲必须具备防勒索软件防护功能，管理界面提供配置项（提供产品界面截屏并加原厂盖章）

- 产品需具备补丁防护接口，必要时可外接补丁防护产品，提供漏洞防护能力。同时补丁防护及补丁更新功能不能和杀毒软件一体化，避免和第三方桌面管理软件冲突。

- 支持对COM／LPT端口、IEEE 1394 接口、图像处理设备、红外设备、调制解调器、PCMCIA 卡、打印影屏幕键的使用权限进行控制

- 具备数据资产控制，可保护组织的数据资产免遭意外或故意泄漏。数据资产控制允许管理员执行以下操作：

1. 定义要保护的数据资产（正规表达式、关键字、文档属性），

2. 创建用于限制或机密阻止通过网络通道（Email、FTP、HTTP、HTTPS、IM、SMB、Webmail）以及系统通道（数据记录器、对等应用程序、PGP加密、打印机、可移动储存、同步软件、剪贴板）传输数据资产的策略，

3. 按照以建立的标准强制执行合规。

27)  组件更新恢复，支持扫描引擎和病毒码可以回滚（提供产品界面截屏并加原厂盖章）

29) 支持管理用户角色，支持用户权限的灵活设定，可以让不同用户访问在管理界面上访问不同的客户端及配置管理界面，（提供产品界面截屏并加原厂盖章）

30)支持通过HTTPs方式登录管理控制台，管理控制台访问需进行加密访问（提供产品界面截屏并加原厂盖章）

31) 支持服务器审计日志，针对服务器运行情况进行监控、报警，针对客户端防病毒感染情况进行监控、报警。报警支持邮件、syslog，（提供产品界面截屏并加原厂盖章）

控制系统

- I3-10100/4G/128G NVME SSD+1T机械硬盘/21.5LED/DVD刻录机/必需可安装WIN7 64位

- 13.6L短机箱，前置散热孔，6个前置USB 3.2GEN 1接口，四个USB 后置接口，前置耳机麦克风双接口，支持PS/2键盘鼠标双接口。含串口，VGA,HDMI接口，智能USB屏蔽功能，防止数据拷贝，保护信息安全，可在BIOS设置三种USB方式。

设备清单

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 主要性能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全网关 |  |  | 1 | 套 |
| 2 | 数据库审计 |  |  | 1 | 套 |
| 3 | 日志审计 |  |  | 2 | 套 |
| 4 | 网络版防病毒 |  | 20个节点 | 1 | 套 |
| 5 | 华为防火墙（利旧） | LIC-IPS-36-USG6600 | IPS功能激活3年保 | 1 | 套 |
| 6 | 华为防火墙（利旧） | LIC-AV-36-USG6600 | 防病毒功能激活3年保 | 1 | 套 |
| 7 | 控制系统 |  | I3-10100/4G/128G NVME SSD+1T机械硬盘/21.5LED/DVD刻录机/必需可安装WIN7 64位 | 2 | 套 |

第二节：商务要求：

1、签订合同前需要提供原厂质保函。

2、报价截止后3个工作日内带▲项的检测报告及证书复印件加盖原厂公章前来签订合同，逾期无法提供资料的我方将拒绝签订合同并有可能移交政采云征信处理。

3、付款条件：供货完成采购方验收完成后付至合同价95%，剩余5%质保期3年结束后无息退还。

4、供货地点：三门县

5、质保期：36个月

6、售后服务及响应：

（1）提交所供系统的技术文件，包括中文文件，（图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南）。

（2）根据采购方要求就所供系统运用、保养、维护和修理对使用方人员进行培训。

（3）响应时效：半小时电话响应，24小时内到达维修现场。

（4）提供长期的售后服务。

## 第四部分   合同主要条款

政府采购合同主要条款指引

三门县政府采购合同指引（服务）

项目名称：                                     项目编号：

甲方：（采购单位）                            所在地：

乙方：（中标供应商）                          所在地：

甲、乙双方根据  (采购组织机构名称）关于三门广电网络有限公司宣传片项目竞争性谈判的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商谈判响应文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同内容及服务标准

（具体见项目需求）

三、合同金额：

四、甲乙双方责任

（一）甲方责任

（根据招标结果确定）

（二）乙方责任

（根据招标结果确定）

五、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

六、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

七、履约保证金

无

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、服务期：1年。

十、合同履行时间、履行方式及履行地点

1.履行时间：

2.履行方式：

3.履行地点：

十一、款项支付

付款方式：

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1． 乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

2． 乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴重做：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶解除合同。

十四、违约责任

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之

五向乙方支付违约金。

3． 乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十五、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十六、解决争议的方法

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）：
（1） 提交台州市仲裁委员会仲裁。
（2） 依法向三门县人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、磋商响应文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）                                     乙方（公章）

法定代表人：                                     法定代表人：

委托代理人：                                     委托代理人：

联系电话：                                       联系电话：

开户银行：                                       开户银行：

帐号：                                           帐号：

地址及邮编：                                     地址及邮编：

签订时间：    年   月    日

第五章谈判响应文件格式附件

附件1

谈判声明书

三门广电网络有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                    。

我（ 姓名 ）系（供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的  （竞争性谈判项目名称）（编号为     ）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：

- 我公司声明截止谈判响应时间：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 我公司在参与谈判响应前已详细审查了谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的相关条款，放弃对谈判采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商名称(公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：年  月   日

附件2

授权委托书

三门广电网络有限公司：

（供应商全称）  法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权   （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的三门广电网络有限公司宣传片项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：                              日期：

附：

法定代表人姓名： 法定代表身份证复印件粘帖处

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

全权代表姓名： 全权代表身份证复印件粘帖处

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

附件3

供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 法人代表（或单位负责人） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  |  |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 |  | 平方米 □自有□租賃 | 企业成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |  |  |  |  |  |  |
| 2．企业综合情况介绍 | 如（企业规模、经营业绩、人员与技术力量、服务网点情况等） |  |  |  |  |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日     期：

附件4

项目实施人员一览表

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 职 务 | 职称 | 从业年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合协商供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

附件5：

首次报价一览表

项目名称：                               项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 投标总价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 1 |  |  |

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日        期：

说明：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其谈判作无效标处理；

2、本合同总价款是包括货物的供货、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、安装、总体调试、验收、技术服务、售后服务、利润、税金、政策性文件规定、交付招标人使用前所产生的其它费用以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用及不可预见费等全部费用。总报价以人民币元计，保留整数。全部费用已包含在投标总报价中，如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

附件6：标书封面

正/副本

项目名称

项目编号：

谈

判

文

件

（资格证明文件/报价文件）

谈判人全称（公章）：

地    址：

时    间：

附件7：封皮

谈 判 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：

谈判人全称（公章）：

地    址：

时    间：

开标前不得启封